# Отчёт по лабораторной работе 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Заур Мустафаев

Содержание

# 1	Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

# 2	Выполнение работы

## 2.1	Создание топологии сети в GNS3

- В среде GNS3 был создан новый проект.
На рабочем поле размещены три устройства:

  - PC1-zmustafaev

  - zmustafaev-sw-01

  - zmustafaev-gw-01

- Устройства соединены последовательно: PC1 → коммутатор → маршрутизатор VyOS.

- Рис. 1: Топология в GNS3

## 2.2	Установка и начальная настройка маршрутизатора VyOS

- На маршрутизаторе была выполнена установка системы посредством стандартного установщика.
После завершения диалога установка была подтверждена, и устройство перезагружено.

- После входа под пользователем vyos выполнен переход в режим конфигурирования.
На маршрутизаторе изменены имя узла, доменное имя, а также создан новый пользователь zmustafaev.
Далее конфигурация сохранена, выполнен выход и повторный вход уже под новым пользователем.
В завершение удалён стандартный пользователь vyos.

- Рис. 2: Первичная настройка VyOS

## 2.3	Настройка IPv4 и DHCP-сервера на маршрутизаторе

- На интерфейсе eth0 настроен IPv4-адрес 10.0.0.1/24.

- На маршрутизаторе выполнена настройка DHCP-сервера.
Создана разделяемая сеть zmustafaev и подсеть 10.0.0.0/24.
Настроены параметры:

  - доменное имя: zmustafaev.net

  - DNS-сервер: 10.0.0.1

  - шлюз по умолчанию: 10.0.0.1

  - диапазон выдачи адресов: 10.0.0.2–10.0.0.253

- Конфигурация была успешно сохранена.

- Рис. 3: Настройка DHCP-сервера

## 2.4	Получение IP-адреса клиентом PC1

- На устройстве PC1-zmustafaev был запрошен адрес по DHCP с включённым выводом декодированной информации.
На экране отображены этапы DHCP-процесса:

  - Discover – клиент объявляет о себе

  - Offer – сервер предлагает IP

  - Request – клиент запрашивает конкретный адрес

  - Ack – сервер подтверждает назначение

- Клиент получил настройки:
IP 10.0.0.2/24, шлюз 10.0.0.1, DNS 10.0.0.1, домен zmustafaev.net.

- Рис. 4: Ответ DHCP на PC1

- Конфигурация клиента была сохранена.
Проверена установленная адресация и выполнена проверка связности с маршрутизатором — ответы получены.

- Рис. 5: Параметры IP на PC1

## 2.5	Анализ статистики DHCP-сервера

- На маршрутизаторе просмотрена статистика DHCP-сервера и список активных аренд.
Зафиксирована одна активная аренда — адрес 10.0.0.2, выданный клиенту с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00.

- Рис. 6: Статистика DHCP-сервера

- Просмотр журнала DHCP показал последовательность событий Discover, Offer, Request и Ack.
Вся передача происходила через интерфейс eth0, что подтверждает корректную работу сервиса.

- Рис. 7: Журнал DHCP-процессов

## 2.6	Анализ DHCP-трафика в Wireshark

- В ходе захвата трафика между коммутатором и маршрутизатором были зафиксированы все ключевые DHCP-пакеты.
Каждый этап содержит служебные параметры:

  - идентификатор транзакции

  - MAC-адрес клиента

  - назначаемый IP-адрес

  - маска подсети

  - адрес шлюза

  - DNS-сервер

  - доменное имя zmustafaev.net

- Это подтверждает корректность прохождения полного цикла DHCP.

- Рис. 8: DHCP-трафик в Wireshark

## 2.7	Дополнение топологии и подготовка проекта

- К ранее созданной сети были добавлены новые узлы и соединения в соответствии с топологией.
В проект были добавлены:

  - C1-zmustafaev

  - zmustafaev-sw-02

  - zmustafaev-sw-03

  - PC2-zmustafaev (хост Kali Linux CLI)

  - PC3-zmustafaev

- Все элементы соединены в соответствии с требуемой схемой.

- Рис. 9: Топология IPv6

- Всем устройствам присвоены имена по требуемому шаблону.
Дополнительно был включён захват трафика на каналах:

  - между zmustafaev-gw-01 и zmustafaev-sw-02

  - между zmustafaev-gw-01 и zmustafaev-sw-03

## 2.8	Настройка IPv6 на маршрутизаторе VyOS

- Маршрутизатор переведён в режим конфигурирования.
На интерфейсы были назначены IPv6-адреса:

  - eth1 → 2000::1/64

  - eth2 → 2001::1/64

- После назначения адресов была сохранена конфигурация.

- Рис. 10: Настройка интерфейсов IPv6

## 2.9	Настройка Router Advertisements и DHCPv6 Stateless

- На маршрутизаторе включена рассылка RA (Router Advertisements) на интерфейсе eth1.
Указан префикс 2000::/64 и включён флаг other-config-flag, позволяющий получать дополнительные параметры через DHCPv6.

- Выполнено создание DHCPv6 Stateless-конфигурации:

  - создана разделяемая сеть zmustafaev-stateless

  - указан префикс 2000::/64

  - в общих параметрах назначено:
— DNS-сервер 2000::1
— domain-search: zmustafaev.net

- Рис. 11: Настройка DHCPv6 Stateless

## 2.10	Проверка IPv6 на узле PC2 (Kali Linux)

- На PC2 проверены параметры сетевого интерфейса:

  - интерфейс eth0 получил адрес из префикса 2000::/64 посредством SLAAC

  - таблица маршрутов содержит маршрут по умолчанию через fe80::/64

  - подтверждено получение связности с маршрутизатором

- Рис. 12: Проверка IPv6 на PC2

- Проверена связность с маршрутизатором:

  - два ICMPv6-эхо-запроса к адресу 2000::1 прошли успешно

- Проверен файл resolv.conf — обнаружены значения, переданные сервером:

  - search zmustafaev.net

  - nameserver 2000::1

## 2.11	Получение информации DHCPv6

- На PC2 выполнен запрос DHCPv6-параметров с использованием клиента dhclient:
После выполнения запроса узел получил только конфигурационные параметры (DNS и домен), что соответствует режиму stateless.

- Рис. 13: Запрос DHCPv6-параметров

- Повторная проверка связности и содержимого resolv.conf подтвердила работу DHCPv6 Stateless.

## 2.12	Анализ DHCPv6 на маршрутизаторе

- На маршрутизаторе были запрошены активные назначения DHCPv6:

- таблица назначений пуста, что соответствует Stateless-режиму (адреса не выдаются, только параметры)

Рис. 14: Просмотр DHCPv6 аренд

## 2.13	Анализ трафика DHCPv6 в Wireshark

- В захваченных пакетах наблюдаются процессы:

- Router Advertisement от маршрутизатора (RA)

- DHCPv6 Information-Request от клиента

- DHCPv6 Reply от сервера с параметрами:
— Client Identifier
— Server Identifier
— Domain Search: zmustafaev.net
— DNS-server: 2000::1

Пакеты DHCPv6 содержат:

- DUID клиента

- DUID сервера

- тип сообщения (Reply)

- transaction ID

Это подтверждает корректную работу режима DHCPv6 Stateless.

Рис. 15: DHCPv6 трафик Wireshark

## 2.14	Настройка DHCPv6 Stateful на маршрутизаторе

- На интерфейсе eth2 маршрутизатора была включена поддержка DHCPv6 Stateful с помощью установки флага managed-flag в Router Advertisements.
Это означает, что узлы будут получать IPv6-адреса только через DHCPv6, а SLAAC будет использоваться лишь для вспомогательных параметров.

- Далее была создана новая разделяемая сеть:

- название: zmustafaev-stateful

- подсеть: 2001::/64

- DNS-сервер: 2001::1

- доменное имя: zmustafaev.net

- диапазон выдаваемых адресов: 2001::100 – 2001::199

Конфигурация сохранена.

Рис. 16: Настройка DHCPv6 Stateful

## 2.15	Проверка конфигурации на PC3

- На маршрутизаторе был просмотрен список активных DHCPv6-аренд.
До получения адреса клиентом таблица пуста.

- На узле PC3 (Kali Linux) были проверены текущие параметры IPv6.
Интерфейс получил только link-local адрес (fe80::/64), так как полный адрес назначается после получения ответа DHCPv6.

- Файл resolv.conf содержал параметры DNS, полученные ранее или установленные системой.

Рис. 17: Проверка IPv6 и DNS на PC3 до DHCPv6

## 2.16	Получение IPv6-адреса по DHCPv6

- На PC3 был выполнен запрос DHCPv6:

Команда инициировала обмен:

- Solicit →

- Advertise ←

- Request →

- Reply ←

В результате PC3 получил адрес типа non-temporary из заданного диапазона.

Рис. 18: Процесс получения DHCPv6-адреса

## 2.17	Проверка настроек PC3 после получения адреса

- После завершения DHCPv6-обмена:

- интерфейс eth0 получил адрес, например 2001::198

- в таблице маршрутов появился маршрут по умолчанию (через fe80::* шлюз)

- файл resolv.conf обновился и содержит:
— search zmustafaev.net
— nameserver 2001::1

Проверка связности с маршрутизатором прошла успешно (ping 2001::1).

Рис. 19: Параметры PC3 после получения DHCPv6

Рис. 20: Проверка связности

## 2.18	Просмотр аренд на маршрутизаторе

- После получения адреса PC3 таблица DHCPv6-аренд маршрутизатора отобразила:

- выделенный адрес

- состояние active

- срок действия аренды

- IAID/DUID клиента

- пул: zmustafaev-stateful

Рис. 21: Таблица активных DHCPv6 аренд

## 2.19	Анализ трафика DHCPv6 в Wireshark

- В захваченном трафике чётко прослеживается полный DHCPv6 Stateful цикл:

- Solicit от PC3

- Advertise от маршрутизатора

- Request от PC3

- Reply с назначением адреса из диапазона 2001::100–2001::199

В пакетах просматриваются:

- DUID клиента и сервера

- IA_NA (Identity Association for Non-Temporary Address)

- выданный адрес

- lifetimes (preferred, valid)

- информация о DNS

Это подтверждает полную корректность работы DHCPv6 с отслеживанием состояния.

Рис. 22: DHCPv6 Stateful трафик в Wireshark

# 3	Вывод

В ходе выполнения работы была смоделирована расширенная IPv6-инфраструктура, включающая маршрутизатор VyOS, коммутаторы и два клиента на базе Kali Linux.
Пошагово были реализованы два механизма автоматической настройки адресов — DHCPv6 Stateless и DHCPv6 Stateful.

Для Stateless-конфигурации клиенты успешно получали параметры DNS и доменное имя через DHCPv6, а IPv6-адрес формировался с использованием SLAAC.
Для Stateful-конфигурации маршрутизатор выдавал IPv6-адреса из заданного пула, что подтверждено как на стороне узлов, так и в таблице аренд маршрутизатора.

Захваченный в Wireshark трафик демонстрирует корректный обмен DHCPv6-сообщениями (Solicit, Advertise, Request, Reply), работу RA-механизма и полное соответствие протоколу.
Проверка маршрутизации и сетевой связности подтверждает правильность настройки и корректное функционирование сети.
Полученные результаты подтверждают работоспособность DHCPv6 в обеих конфигурациях и корректную работу IPv6-адресации в смоделированной топологии.